Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа программной инженерии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Дисциплина: “Программирование сетецентрических производственных систем”

Выполнил

студент гр. 3540904/20102					Шкуратов Н.Г.

Проверил:								Шакуро П.Е.

«__» мая 2023 г.

Санкт-Петербург

2023

Оглавление

1. Задание	3

1.1 Задача:	3

1.2 Шаги:	3

2. Выполнение работы	3

2.1 Создание виртуальной машины	3

2.2 Установка операционной системы	7

2.3 Установка Cisco Packet Tracer	12

2.4 Построение сетевой топологии	14

2.5 Изучение ARP-запросов и ответов	17

1. Задание

  - 1.1 Задача:

Изучить инструмент моделирования сетей – Cisco Packet Tracer или аналогичный

  - 1.2 Шаги:

- Скачать и установить программу Cisco Packet Tracer (или аналогичную)

- Сконфигурировать схему взаимодействия PС, DNS и WEB сервера

- Изучить как работают ARP-запросы и ответы

- 2. Выполнение работы

  - 2.1 Создание виртуальной машины

- Скачаем Virtual Box на сайте https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads.

- В Virtual Box перейдем к созданию виртуальной машины по клику на кнопку «создать».

- Укажем имя и версию операционной системы и нажмем «далее».

- Укажем объем памяти в 2048 МБ для виртуальной машины и нажмем «далее».

- Для нашей виртуальной машины создадим новый виртуальный диск и нажмем «создать».

- Выберем тип жесткого диска (по умолчанию установлен VDI) и нажмем «далее».

- Выберем, хотим ли мы использовать жесткий диск динамического или фиксированного размера, и нажмем «далее».

- Укажем размер диска 50 ГБ и нажмем «создать».

В результате проделанных действий виртуальная машина будет создана.

  - 2.2 Установка операционной системы

- Скачаем образ Ubuntu 18.04 на сайте https://releases.ubuntu.com/18.04/.

- Запустим виртуальную машину по нажатию на кнопку «запустить» и укажем скаченный образ.

- Оставим английский язык и нажмем кнопку «Install Ubuntu».

- Выберем английскую раскладку клавиатуры, английский язык и нажмем кнопку «Continue».

- Выберем стандартную установку с базовыми приложениями Ubuntu и скачиванием обновлений во время установки, нажмем кнопку «Continue».

- Выберем очистку диска при установке и нажмем кнопку «Install Now».

- Укажем часовой пояс и нажмем кнопку «Continue».

- Укажем свое имя, имя компьютера, имя пользователя, пароль и нажмем кнопку «Continue».

Операционная система Ubuntu 18.04 установлена.

  - 2.3 Установка Cisco Packet Tracer

- Скачаем архив с Cisco Packet Tracer 8.0.0 в формате deb по адресу https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/download-packet-tracer-for-windows-and-linux.html.

- Перейдем в папку Downloads.

cd Downloads/

- Установим Cisco Packet Tracer.

sudo dpkg -i PacketTracer_800_amd64_build212_final.deb

- Получаем ошибку.

- Установим зависимости и снова выполним команду по установке Cisco Packet Tracer.

sudo apt-get -f install sudo dpkg -i PacketTracer_800_amd64_build212_final.deb

- Согласимся с условиями лицензионного соглашения.

- Запустим Cisco Packet Tracer, выполнив команду packettracer.

  - 2.4 Построение сетевой топологии

  - Построим топологию сети, состоящую из клиента PC0, коммутатора switch0, DNS-сервера и WEB-сервера

  - Для PC0 зададим следующую конфигурацию IP.

  - Для WEB-сервера зададим следующую конфигурацию IP.

  - В настройках DNS сервера во вкладке services→DNS добавим DNS имя «cisco.com» и укажем для него адрес 192.168.1.3 (адрес WEB-сервера).

  - Для DNS-сервера произведем конфигурацию IP следующим образом.

  - Проверим правильность настройки, выполнив HTTP запрос по доменному имени cisco.com. В ответ получаем стартовую страницу WEB-сервера.

  - 2.5 Изучение ARP-запросов и ответов

    - В консоли PC0 для просмотра ARP таблицы выполним команду arp -a.

Как можно заметить ARP таблица в PC0 не содержит записей.

    - Для наблюдения перемещения ARP кадра отправим ICMP запрос на WEB-сервер с помощью утилиты ping и запустим симуляцию.

В результате симуляции были зафиксированы следующие шаги:

- PC0 создает ARP запрос (зеленый) для DNS-сервера и DNS пакет (красный).

При этом ARP запрос имеет следующие содержание:

Где SOURCE IP и SOURCE MAC – IP и MAC адрес PC0;

TARGET IP и TARGET MAC – IP и MAC адрес DNS-сервера.

Поскольку ARP таблица пуста и MAC адрес DNS-сервера неизвестен, то целевой адрес состоит из одних нулей.

- Далее ARP запрос поступает на коммутатор.

- При поступлении на WEB-сервер ARP запрос отбрасывается.

- При этом ARP ответ от DNS-сервера имеет следующие содержание.

Где SOURCE IP и SOURCE MAC – IP и MAC адрес DNS-сервера;

TARGET IP и TARGET MAC – IP и MAC адрес PC0.

- ARP ответ от DNS-сервера предается на коммутатор, а затем на PC0

После получения ARP ответа от DNS-сервера в ARP таблице в PC0 появляется запись с IP и MAC адресами DNS-сервера.

- DNS пакет отправляется на коммутатор

- От DNS-сервера был получен ARP ответ и PC0 знает его MAC адрес. По этой причине DNS пакет в коммутаторе может быть перенаправлен на DNS-сервер.

- Ответ от DNS-сервера отправляется на коммутатор

- Ответ от DNS-сервера возвращается на PC0 и формируются ARP пакет (зеленый) для WEB-сервера и ICMP пакет (черный)

- ARP запрос поступает на коммутатор

При этом ARP запрос имеет следующие содержание:

Где SOURCE IP и SOURCE MAC – IP и MAC адрес PC0;

TARGET IP и TARGET MAC – IP и MAC адрес WEB-сервера.

Как и для DNS-сервера ARP запрос для WEB -сервера не имеет MAC адреса доставки, и будет отправлен на все порты, кроме того, с которого был отправлен.

- При поступлении на DNS-сервер ARP запрос отбрасывается. От WEB-сервера обратно поступает ARP ответ.

При этом ARP ответ от DNS-сервера имеет следующие содержание:

Где SOURCE IP и SOURCE MAC – IP и MAC адрес WEB-сервера;

TARGET IP и TARGET MAC – IP и MAC адрес PC0.

- ARP ответ от WEB-сервера поступает на коммутатор.

- ARP ответа приходит в PC0.

После получения ARP ответа от WEB-сервера в ARP таблице в PC0 появляется вторая запись с IP и MAC адресами WEB-сервера.

- Из PC0 на коммутатор поступает ICMP пакет

- Из коммутатора ICMP пакет поступает на WEB-сервер

- Ответный ICMP пакет из WEB-сервера поступает на коммутатор

- Ответный ICMP пакет из коммутатора поступает на PC0

- Команда ping отобразила полученный ICMP пакет